询 价 单

我公司拟就2025年兴安盟扎赉特旗高标准农田建设项目勘察设计项目十四标段现场调查、测量、地勘等采购等工作，现特发询价单，请有意向的单位提供报价。

# 一、工程概况：

1、工程名称：2025年兴安盟扎赉特旗高标准农田建设项目勘察设计项目十四标段现场调查、测量、地勘等采购。

2、工程地点：内蒙古兴安盟扎赉特旗。

# 二、供应商资格要求：

1、承担该项目的单位应具有独立法人资格，且具有完成该项工作的能力。

2、具有设计乙级、勘察乙级及以上资质。

# 三、项目工作范围及工作内容：

2025年兴安盟扎赉特旗高标准农田建设项目勘察设计项目十四标段现场调查、测量、地勘等采购等工作。具体要求见附件1

# 四、最高限价及结算方式：

1、最高限价：不超过85万（按5万亩工作量计算，最终结算金额按实际批复面积计算）。

2、结算方式：按进度分期结算。

# 五、质量及时间要求：

1、质量要求：

成果可靠，满足初设审批及施工工作需要。

2、时间要求：

自合同签订之日起，30个日历天提交成果。

# 六、联系方式：

联系人：姜雪宾，联系方式：19969506768，6484091@qq.com。

中水东北勘测设计研究有限责任公司

2025年 05 月26日

工程报价函

| 项目名称 | 2025年兴安盟扎赉特旗高标准农田建设项目勘察设计项目十四标段现场调查、测量、地勘等采购 |
| --- | --- |
| 工作内容 | 2025年兴安盟扎赉特旗高标准农田建设项目勘察设计项目十四标段现场调查、评估报告、测量、地勘、设代等采购等（详见附件1）。 |
| 质量要求 | 成果可靠，满足初设审批及施工工作需要。 |
| 工期 | 自合同签订之日起，30个日历天提交成果。 |
| 项目报价 | 总价格： 小写： 大写： 报价是否含税：□含税 □不含税 提供何种发票：□增值税普通发票 □增值税专用发票 发票税率： % |
| 报价单位 | 此处填写单位名称（加盖公章） 年 月 日 |

附件1

2025年兴安盟扎赉特旗高标准农田

建设项目勘察设计（14段）

现场调查、评估报告、测量、地勘及设代等采购内容及要求

工作内容包括：现场调查、测量、地勘、评估报告及后续现场服务。

各项委托工作具体要求如下：

# 一、现场调查

1. 历史项目核实，结合“十二五”项目库并到项目所在村实地核实，确保改造提升项目区内上过项目，并确定项目的实施年度和实施单位;

2. 项目区位置、地块边界、各村社会经济情况（人口、劳动力、牲畜、种植作物类型及平均产量等）；改造提升项目区需调查已建项目建设年份、建设内容、现状运行情况、现状照片和相关改造提升要求；各村现状防护林情况；是否具备农情观测设施（20平方米/1套）的用地条件；

3. 项目区地下水埋深、已有井位、出水量、井深、动水位、静水位、是否有常电、常电变压器配置情况（铭牌、容量、型号等）；

4. 项目区内道路情况调查（起始点、路宽、是否在项目区内、是否为断头路等），翻浆路段调查，拟建涵桥位置（包括影像资料），按照道路单米投资估算道路长度，按照120%的路长进行测量，拟建道路按照重要程度排序；

5. 项目区排水沟现状情况调查，排水出路调查，渠上涵情况调查等；

6. 项目区实际农田防护林现状调查;

7. 项目区地块确定，以三调数据中耕地面积为准，扣除三区三线、行洪区、自然保护区、退耕还林还草、生态红线部分和农户园子地;

8. 项目区附件材料。矢量数据、电力工程线路T接协议书、主要材料取料点确认书、四会两确认（包括初选阶段的农户立项意愿调查会、立项准备阶段的群众观摩会、立项指标下达群众告知会、设计阶段规划方案讨论会、规划设计初步成果确认、最终设计成果确认，嘎查村召开村民代表大会，形成会议记录，并附会议照片）;

- 各乡镇村子联系方式汇总表。

# 二、 测量

项目区内地形图测量内容包括：农用井、输配电线、机耕路、沟渠、拟建桥涵等。

# 1.全乡的正射影像、三维影像，测量精度1:1000。

# 2.农用井

农用井的平面图，比例1:1000；标明井的平面X、Y坐标；标明原有井位和拟建井位。各井间距应在300m左右，单井控制面积约120亩；

调查原有井位，包括机耕井和自来水井，包括已废弃的和在用的，调查井深/井直径及出水情况，每个井拍摄现状照片1-2；

初步确定拟建井位，应布置于地头地尾，需井位所在耕地所属村民的签字确认函及签字的现场照片（由村书记/镇/农科局等协调）。

# 3.机耕路

3.1 机耕路的平面图，比例1:1000；纵断面图，比例1:1000；典型横断面图，比例1:100。平面范围包括道路两侧各5m范围。道路典型横断面图可给出代表性道路横断面图，每条道路3-5个。如果道路边有沟渠的需与沟渠一同测量，沟渠测量要求见4.2；

3.2 道路现有宽度必须在3.6m以上，如果现有道路宽度不足3.6m，需要行政村提供居民同意占地承诺书，否则不予测量；

3.3 每条道路至少3张反映现有路况的照片；需要换基的路段要有起点和终点坐标，提出换基深度，增加2张需要换基路段照片；

3.4 除上述要求外，调查时应标明：

1）现状路宽；

2）现状路况（土路，砂石路，砖路）；

3）拟建路宽；

4）拟建长度；

5）路旁耕地的垄向，最好选择为地头路；

6）路的重要性排序；

7）现状照片；

8）需路两侧涉及到的耕地所属的村民的签字确认函及签字的现场照片（由村书记/镇/农科局等领导协调）；

# 4.沟渠

4.1 1:500地形图，测绘沟渠走势、水边线、岸坡边线、关键节点，提供纵、横断面图，100m一个。横断面图应有两侧高地、岸坡、水边、河底、深泓点等特征点。如果和现有已防护沟渠连接，要测量防护沟渠断面一个，提供至少3张照片。

4.2 每条横断面至少测量11个点（如果没有外坡，点数可适当减少），分布如下图示。复杂断面根据现场情况增加点数。

# 5.桥涵

5.1 测量范围内的桥涵位置，型式，桥面高程，孔数及尺寸等。至少3张照片。

5.2 桥涵所在沟道需要测量：上下游各30m、左右侧各5m范围内的地形，测绘沟道走向，岸坡边线、坡底线、深泓线。比例1：500。

# 6.输配电线路

应与供电所确定项目区T接点位置、线径，测量项目区现有高压线路平面图。

# 7.其他建筑物

测量范围内的其他建筑物如：电线杆、房屋、林地等都应明确其位置和范围，测绘出轮廓。如果有埋设电缆等也应注明位置和范围。

# 8.测量注意事项

测量工作应按照《工程测量标准》（GB50026-2020）等相关行业规范的要求严格控制测量精度。测量平面坐标采用2000国家大地坐标系，高程系统采用85高程。

# 三、地勘

包括涵、闸及桥等建筑物的地质勘测及井勘测；地勘井要不少于项目区机电井总数5%，并出具地下水勘测报告；物探井，确定井位、井深、出水量，项目区内机电井物探率100%。

# 四、评估报告

改造提升项目在设计前期要对老项目区原有设施进行评估，形成评估报告，评估报告中要有老项目设施的影像资料（包括机电井、井房、生产道路、防护林、过水路面、电线杆、变压器等），井房、过水路面、生产道路、防护林要有正射影像。

# 五、后续现场服务

项目开始施工后，现场设代服务。