吉林省中部城市引松供水二期工程信息化系统会议室改造及无线覆盖设备采购及安装合同询比采购公告

根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》（中水东勘办[2024]313号）有关规定，中水东北勘测设计研究有限责任公司科学研究院拟对“吉林省中部城市引松供水二期工程信息化系统会议室改造及无线覆盖设备采购及安装合同”进行询比采购。

- 采购内容

吉林省中部城市引松供水二期工程信息化系统会议室改造及无线覆盖设备采购及安装合同：

- 泵站管理用房会议室改造设备采购、运输、安装及调试；

- 无线覆盖设备采购、运输、安装及调试；

- 安装材料采购及综合布线；

工期：签订合同后15天内完成。

注：本合同为总价承包合同，报价为含税报价。

- 供应商资质要求

- 中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，具有相关资质。

- “信用中国”或“中国执行信息公开网”等平台无失信记录，无重大质量投诉或行政处罚。

- 报名及响应文件递交

报名时间：自采购公告发布日起，至第5日16:00 截止。

报名方式：通过电子邮件方式发送响应文件报名，过期无效。

响应文件内容包括报价清单、企业营业执照、资质及相关业绩、授权书及联系方式、售后服务承诺书等，逐页加盖公章提供扫描件。

接收邮箱：1665990516@qq.com

- 评审

由采购评审小组根据供应商报价、资质及业绩、产品性能、质保期、售后服务等方面综合评审，确定供应商。

- 合同签订

公示结束后5个工作日内签订合同。

- 联系方式

联系人：郑志，联系电话： 0431-80770112

附件：

报价清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板电脑 | 个 | 1 | 12英寸屏幕，3:2屏幕比列，2800*1840分辨率，WiFi版，LCD屏幕，800W前置摄像头，1300W后置摄像头，12G运行内存，256G存储，长270mm；宽183mm；高5.9mm |  |  |
| 2 | 无线投屏器 | 套 | 4 | 安全传屏，快捷共享，国密SM4算法数据安全加密，多模式开启隐私保护，5G快传，4K超清分辨率，支持多设备多分屏，双网卡稳定连接，支持Windows苹果 iOS 安卓等多系统运行 |  |  |
| 3 | 显示屏 | 个 | 1 | 15.6英寸/1920*1080分辨率/直面IPS屏/800;1对比度/60HZ刷新率/USB扩展/充电，HDMI接口/250cd/㎡亮度/0.2724mm点距/三年质保 |  |  |
| 4 | 台式电脑 | 1 | 台 | 10-20L迷你主机，英特尔I7处理器，16G内存（最高可扩展至64G），512G固态硬盘，集成显卡，HDMI和DP输出接口，支持WIFI6无线网络，一键恢复系统故障，智能USB屏蔽保护数据安全 |  |  |
| 5 | 会议4K摄像机 | 1 | 个 | 4K分辨率，支持视频会议，支持云台控制（云台水平可旋转350度，垂直可旋转180度），支持主动降噪，支持USB3.0、HDMI、RJ45高清视频输出、支持H.264、H.265等多种网络视频编码，支持12倍光学变焦，水平视场角可达70.8 |  |  |
| 6 | 全向麦克风 | 1 | 套 | 无线全向会议麦克风，智能AI声源定位，双向人声通透传递，6米拾音半径，5W大功率喇叭澎湃大声场，两台麦克风级联同步进行，互相操控，双麦12米拾音，多人会议，轻松畅谈，兼容主流会议软件 |  |  |
| 7 | 笔记本电脑 | 1 | 套 | 英特尔新一代Ultra7 155CPU，32G大内存可流畅运行虚拟机、大型软件、使用周期更长，1T告诉读写固态硬盘，2.8KOLED屏，100% DCI-P3色域，HDR认证 |  |  |
| 8 | 摄像机 | 5 | 个 | 传感器类型​：1/2.7" Progressive Scan CMOS（支持低照度环境）。 焦距​：4mm（定焦镜头，水平视场角约80°-90°，适合中小范围监控）。 光圈​：F1.6（大光圈，提升夜视效果）。 最大分辨率​：4MP（2560×1440 @30fps），支持H.265+/H.265/H.264+编码（节省存储空间）。 日夜模式​：ICR红外滤片切换，支持黑白夜视（具体红外距离需确认，通常20-30米）。 基础智能检测​：移动侦测、区域入侵、越界检测等（需配合NVR或平台使用）。 音频​：支持双向音频（内置麦克风+扬声器接口）。 网络协议​：ONVIF、GB/T28181、RTSP等（兼容主流NVR）。 接口​：RJ45网口、12V DC供电、Micro SD卡槽（本地存储）。 防护等级​：IP67（防尘防水，户外可用）。 |  |  |
| 9 | 无线AP | 5 | 个 | Wi-Fi 6（802.11ax），向下兼容802.11a/b/g/n/ac。2.4GHz：4×4 MIMO，最高速率1.15Gbps。5GHz：4×4 MIMO，最高速率4.8Gbps。1024-QAM，OFDMA（提升多用户并发效率）。高性能多核处理器，具体型号未公开（企业级优化）。1× Gigabit Ethernet（10/100/1000Mbps，支持PoE++供电）。1× USB接口（扩展物联网设备，如蓝牙/ZigBee模块）。高功率射频模块，单AP支持200+终端接入。自动分配终端至最优频段/信道。 |  |  |
| 10 | AC控制器 | 1 | 个 | 多核高性能处理器（企业级优化）。≥4GB RAM，≥16GB Flash（支持日志存储和配置备份）。4× Gigabit Ethernet（10/100/1000Mbps，支持PoE供电）。1× Console口（本地管理）。1× USB接口（固件升级/配置导入）。 最大支持AP数​：128个（实际数量受License限制，默认可能为32或64）。 最大终端数​：4000+（需合理部署AP）。 支持Web/CLI/SNMP管理。Wi-Fi 6（802.11ax）、802.11ac/n/g/b/a。 自动信道调整、功率优化、负载均衡。 WPA3、802.1X、MAC认证、无线入侵检测（WIDS）。支持802.11k/v/r协议（低延迟切换）。基于应用的流量优先级调度（如视频会议优先）。可划分多租户管理（适合酒店、园区场景）。 |  |  |
| 11 | 门禁系统 | 2 | 套 | 支持1个门的进出权限管理，TCP/IP通讯，可扩展至1000张卡片/1万条记录的门禁控制器，支持EM卡、CPU卡，防水设计，适用于室内外安装的读卡器，断电常开模式，防火安全设计的电插锁或250kg拉力，需搭配支架安装的磁力锁，标配86型按钮 50张IC卡/钥匙扣，12V/3A门禁专用电源 辅材（网线、电源线等） |  |  |
| 12 | 六类网线 | 16 | 箱 | 250MHz（满足千兆以太网及更高需求）。 支持1Gbps（1000Mbps），短距离可支持10Gbps（万兆）。≤550ns/100m（低延迟，适合实时通信）。无氧铜（OFC，直径约0.57mm），电阻≤9.38Ω/100m。23AWG（美国线规标准，较Cat5e更粗，降低信号衰减）。4对8芯（每对绞距不同，减少串扰）。 带PE十字隔离架（降低线对间干扰）。PVC/LSZH（低烟无卤，防火阻燃）。100米（标准信道），10Gbps建议≤55米。≥50N（护套耐磨损）。≥4倍线径（避免过度弯折影响性能）。符合国际标准：ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-C.2。 国内认证：YD/T 1019、GB/T 18015（通信行业标准）。 |  |  |
| 13 | 五类网线 | 6 | 箱 | 带宽​：100MHz（满足百兆/千兆以太网）。传输速率​：支持100Mbps（百兆），短距离兼容1Gbps（千兆）。 延迟​：≤548ns/100m（满足实时控制信号传输）。 线芯​：无氧铜（OFC，直径约0.51mm），电阻≤9.38Ω/100m。 线规​：24AWG（比Cat6略细，成本更低）。 双绞线对数​：4对8芯（无十字骨架，依赖绞距抗干扰）。 护套材质​：PVC或LSZH（低烟无卤，防火可选）。 最大传输距离​：100米（千兆建议≤50米）。 抗拉强度​：≥30N（适合室内固定安装）。 弯曲半径​：≥4倍线径。 符合国际标准：TIA/EIA-568-B.2、ISO/IEC 11801。国内认证：YD/T 1019、GB/T 18015。 |  |  |
| 14 | 镀锌管 | 240 | 米 | Q345低合金钢，锌层厚度≥65μm（国标GB/T 3091），防腐寿命20-30年。≥2.5MPa 耐压强度，盐雾试验≥72小时防腐等级 |  |  |
| 15 | 桥架 | 70 | 米 | 锌层≥65μm（国标GB/T 13912），防腐寿命20年以上 |  |  |
| 16 | 网络机柜 | 2 | 个 | 高度：42U（约2000mm） 宽度：600mm（标准宽度，兼容19英寸设备） 深度：800mm 材质：优质冷轧钢板，表面防静电喷塑处理 静态承重：≥1200kg 动态承重：≥800kg（带轮状态） 前后门通风率：≥70%（网孔门设计） 可选配风扇单元（支持顶部/侧板安装） 符合ANSI/EIA RS-310-D 19英寸标准 持安装服务器、交换机、UPS等IT设备 标配：可调节层板（2块）、电源插座（可选PDU）、接地组件 选配：理线槽、盲板、滑轨、智能温控系统 前后门锁具（双钥匙安全锁） 侧板快拆设计，支持左右开合 工作温度：-10℃ ~ 50℃ 湿度：10%~90%非凝结 |  |  |
| 17 | 电话光纤收发器 | 1 | 对 | 光纤接口​：SC/FC（单模，默认1310nm波长） 电话接口​：RJ11（FXS/FXO，支持2~8路电话线） 数据接口​：10/100Mbps RJ45（可选） 光纤传输​：20公里（单模，SMF，需配合9/125μm光纤） 电话信号​：支持PCM编码，无中继延长至20KM。 支持VoIP（SIP/H.323）、E1（G.703）、FXO/FXS信令。 兼容IEEE 802.3u（快速以太网）。 带宽​：语音64Kbps/路，数据最大100Mbps（全双工）。 延迟​：<1ms（光纤端到端）。 误码率​：<10⁻⁹。 |  |  |
| 18 | 网络配线架 | 3 | 个 | 高强度冷轧钢板或阻燃ABS塑料（UL94 V-0认证）外壳，带接地端子（≤2.5Ω接地电阻），内置理线环或侧边扎线带槽，符合TIA/EIA-568、ISO/IEC 11801 传输标准，支持带宽：250MHz（Cat6）、500MHz（Cat6A） |  |  |
| 19 | 广告屏 | 1 | 台 | 屏幕尺寸​：85英寸（对角线，约215.9厘米） 显示比例​：16:9（标准宽屏） 分辨率​：3840×2160（4K UHD，主流商用级） 面板类型​：LED背光液晶屏（可能为IPS/VA面板，高可视角度） 亮度​：≥1500 cd/m²（高亮度，适合强光环境） 对比度​：4000:1（静态，增强画面层次感） 刷新率​：60Hz（支持HDR10+动态优化） 外壳材质​：金属边框 + 防眩光钢化玻璃 厚度​：≤50mm（超薄设计，壁挂/立式通用） 可视角度​：178°（水平/垂直，广视角覆盖） 响应时间​：≤8ms（减少动态拖影） 使用寿命​：≥50,000小时（LED背光寿命） 多终端控制​：支持Wi-Fi/有线网络、RS232串口、HDMI-CEC 分屏显示​：支持1/2/4/6等多画面分割（画中画、轮播模式） 远程管理​：通过CMS系统批量控制内容（定时开关机、节目更新） 温控系统​：内置散热风扇，工作温度-20℃~50℃ 输入接口​：HDMI 2.0×2，USB 3.0×2（支持视频/图片直读），RJ45网口×1，VGA×1（兼容旧设备）音频输入/输出×1 |  |  |
| 20 | 交换机 | 2 | 台 | 标准型三层以太网交换机 24个​ 10/100/1000BASE-T电口（RJ45） 4个​ 千兆SFP光口（Combo，与最后4个电口复用） 交换容量​：256Gbps 包转发率​：42Mpps 支持交流电源（100-240V，50/60Hz） 整机功耗：<30W（满负荷约50W） 内置风扇，智能调速 外形尺寸（宽×深×高）​​：440×260×43.6mm 重量​：≤4kg 二层协议​：IEEE 802.1d/w/s（STP/RSTP/MSTP）、802.1Q VLAN、802.3ad LACP、802.1p QoS等 三层功能​：静态路由、RIP v1/v2、OSPF（需License）、VRRP等 组播​：IGMP Snooping v1/v2/v3 ACL、端口安全、802.1X认证、防ARP攻击 SSHv2/SNMPv3加密管理，Web网管（HTTP/HTTPS）、CLI（Telnet/Console）、SNMP |  |  |
| 21 | 机柜 | 1 | 台 | 高度：6622mm（约22U，实际U数需确认内部可用空间） 宽度：600mm（标准19英寸机柜宽度） 深度：800mm/1000mm（可选，支持深设备安装） 材质：优质冷轧钢板（厚度≥1.2mm） 承重能力：静态负载≥1200kg，动态负载≥800kg 安装标准：兼容19英寸设备（符合IEC 60297标准） 通风率：≥70%（前后网孔门设计） ​门锁：三点式安全锁 预留接地端子，防静电设计 温度范围：-5℃~40℃（运行环境） 湿度：10%~90%（无冷凝） |  |  |
| 22 | 定制操作台 | 1 | 套 | 10000W*900D*1075H-6延米/含边柜 |  |  |
| 23 | 平板电脑 | 7 | 个 | 国产一线品牌，鸿蒙系统， 2.8K 双层OLED屏 WIFI 12GB+256GB |  |  |
| 24 | 电话交换机 | 1 | 个 | 最大支持 ​50个分机用户​ 支持模拟分机（FXS）和IP分机（SIP协议）。 支持多种中继类型： 支持主流运营商SIP协议。 支持 ​SIP（RFC3261）​、RTP/RTCP​ 等标准协议。 双千兆以太网口（WAN/LAN分离），支持PoE供电（部分型号）。 模块化设计，可扩展： 模拟外线卡（FXO）。 数字中继卡（E1/T1/PRI）。 支持Yeastar专用扩展模块（如GSM/CDMA无线网关）。 呼叫转移、等待、保持、代接、三方会议等。自动话务员（IVR）、语音信箱（支持邮件通知）。黑白名单、DND（勿扰）模式。 兼容第三方SIP软终端（如Zoiper）。异地员工通过互联网注册为分机。 支持TLS/SRTP加密通话。 双电源冗余故障自动切换。 基于Web的图形化管理界面（支持中英文）。实时监控、CDR通话记录导出。 批量配置（CSV导入）、自动话机配置（即插即用） |  |  |
| 25 | 图形工作站 | 2 | 台 | 13代I7K系列CPU，32G内存，512G固态硬盘+2T机械硬盘，T1000专业图形卡，三年质保 |  |  |
| 26 | 工控机 | 1 | 台 | 英特尔I7 12代处理器，8G内存，256固态，1T机械硬盘，6个串口 |  |  |
| 27 | AP面板 | 18 | 个 | POE供电，千兆网口，无线速率3000M,2.4G+5G双频段，面板式AP，新一代Wi-Fi6 (802.11ax)技术 11AX 2.4G/5G 双频并发，无线速率高达2976Mbps |  |  |
| 28 | AP | 15 | 个 | 支持POE/DC双供电模式，千兆网口，无线速率3000M,吸顶式AP，新一代Wi-Fi6 (802.11ax)技术 11AX 2.4G/5G 双频并发，无线速率高达2976Mbps |  |  |
| 29 | AC控制器 | 1 | 个 | 金属材质，自动发现并统一管理AP，最多可管理100个AP AC旁挂组网，无需更改现有网络架构，部署方便 |  |  |
| 30 | 企业级路由器 | 1 | 个 | 多WAN口千兆企业级商用路由器 4口千兆+2万兆光口,双核网络处理器，单核主频1GHZ,512MDDR3内存，内置防火墙，支持内外网ARP防护及常见攻击防护 |  |  |
| 31 | 交换机 | 2 | 个 | 24口千兆+2光口，可通过APP实时查看端口状态，异常及时告警，可自动侦测排除环路，可灵活划分VLAN |  |  |
| 32 | 无线网桥 | 1 | 个 | WiFi5无线协议，内置天线，5公里点对点远距离传输 |  |  |
| 33 | 技术服务费 | 1 | 项 | 网络布线、原有线路查线、网络面板安装调试、AP交换机安装调试、门禁监控安装调试、桥架镀锌管施工等其它设备安装调试 |  |  |
|  | 合计（含税价） |  |  |  |  |  |
| 注：1-32税率为13%，第33项税率为6%。 |  |  |  |  |  |  |