工程地震仪采购公告

根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》（中水东勘办[2024]313号）有关规定，工程物探公司拟采购工程地震仪2套，用于湖北通山、福建木兰、浙江庆元、浙江青田、江西柯城等抽水蓄能第三方物探检测，为确保采购过程公开、公平、公正，现面向社会公开征招工程地震仪厂家进行询比价谈判。

采购单位：中水东北勘测设计研究有限责任公司工程物探公司

发布日期： 2025年9月5日

一、采购内容及技术要求

1. 设备名称：工程地震仪

2. 数量：2台

3.预算：≤40万元（含税、运输、安装调试等全费用）

4.技术参数要求：

  - 1. 数据采集单元

  - 通道数	≥24道，并可便捷地扩展至48道或96道（通过链接更多采集站）。

  - A/D转换	24位 Δ-Σ模数转换器。

  - 采样间隔	可调范围至少包含：31.25μs, 62.5μs, 125μs, 250μs, 500μs, 1ms, 2ms。

  - 记录长度	每个通道记录长度不少于 32k samples（可调）。

  - 动态范围	≥ 140 dB（瞬时）。

  - 谐波失真	< -110 dB （0.0003%）。

  - 通频带	DC ~ 至少 2000 Hz。

  - 输入阻抗	≥ 20 kΩ。

  - 2. 采集站（地震检波器）

  - 类型	速度型检波器 或 数字式MEMS加速度计。

  - 自然频率	4Hz, 10Hz, 28Hz, 100Hz 等可选（根据勘探深度和目标选择，投标时需明确推荐型号及频率）。

  - 灵敏度	速度型：≥ 0.28 V/cm/s； MEMS型：≥ 5 V/g。

  - 串扰抑制	≥ 100 dB。

  - 道间一致性	振幅一致性：< ±0.5%； 相位一致性：< ±0.5 ms。

  - 防水防尘	IP67 或更高等级，适应野外恶劣环境。

  - 3. 震源系统（可选配）

  - 投标方可推荐配套震源，如：重锤敲击板、落重震源、炸药震源（如适用）、电火花震源、可控震源等，并说明其激发能量和频谱特性。

  - 4. 数据传输与同步

  - 同步方式	内置高精度GPS模块（用于绝对时间同步和定位），同步精度优于 1μs。 同时需支持内部晶振同步，在无GPS信号环境下日漂移小于 1ms。

  - 连接方式	采集站之间应采用线缆或无线（如Wi-Fi、电台）方式连接，确保数据传输稳定可靠。

  - 5. 软件系统

  - 采集软件	全中文或中英文界面，实时显示地震波形，具备现场实时处理功能（如频谱分析、滤波、增益调整、初至拾取等）。

  - 处理软件	提供功能强大的专业地震数据处理解释软件，永久授权。软件需支持：

  - - 反射波、折射波、面波等多种方法的数据处理。

  - - 数据编辑、滤波、动校正、静校正、速度分析、叠加、偏移等。

  - - 面波频散曲线提取与反演，生成横波速度剖面。

  - - 生成地质解释剖面图、等时线图、等深度图等成果图件。

  - 6. 供电系统

  - 采集站应采用内置可充电锂电池供电，单次充电连续工作时间不少于 10小时。

  - 7. 环境适应性

  - 工作温度	-20℃ ~ +60℃。

  - 存储温度	-30℃ ~ +70℃。

  - 湿度	95% RH （无冷凝）。

5.交付时间：合同签订后30日内完成供货、安装及调试。

6.质保期：≥2年，免费提供定期维护及远程技术支持。

二、供应商资质要求

1.基本条件：

- 中华人民共和国境内注册的独立法人，具备生产或销售资质，不接受联合体报价。

- 提供近三年同类设备销售合同≥2份（单份金额≥40万元）。

2.信誉要求：

- 无“信用中国”“中国执行信息公开网”等平台的失信记录，无重大质量投诉或行政处罚。

3.税务要求：

- 开具增值税专用发票。

三、采购流程

1.报名方式：

- 时间：2025年9月5日-9月11日

- 方式：通过电子邮件发送营业执照及资质证明扫描件。

接收邮箱：zzd1109@163.com

联系人：张昭冬  13514307190

2.响应文件递交：

- 截止时间：2025年9月12日14:00前

- 内容：采用询价方式：报价单（含分项明细）、业绩证明、售后服务承诺书等，加盖公章提供扫描件。

接收邮箱: zzd1109@163.com

联系人: 张昭冬  13514307190

3.评审标准：

由采购小组根据根据经销方报价、产品性能、售后服务等方面综合分析，决定最终供应商。

4.合同签订：公示结束后5个工作日内签订，明确违约责任及验收标准。

四、付款方式

付款：合同签订后、设备安装调试合格后支付100%。

五、售后服务条款

1. 提供操作培训≥2次，确保使用人员熟练掌握设备操作及数据分析。

2. 保修期: 整机免费保修期不低于 贰年（24个月），响应时间≤24小时。保修期内，所有非人为损坏的零部件免费维修或更换。

3. 软件升级: 保修期内提供免费软件升级服务。

采购联系人：张昭冬

联系电话：13514307190