安防系统完善项目报价单

单位名称：                                                        （单位公章）

单位地址：

联系人、电话：

报价日期：          年      月      日

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络交换机 | 1. 性能：交换容量≥672Gbps；转发性能≥166Mpps 2. 端口形态：≥48个千兆电口，≥4个千兆光口 3. 表项：路由表≥1K，ARP≥1K，MAC≥16K 4. 最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥80G，支持跨设备链路聚合，单一IP管理 5. VLAN特性：支持基于端口的VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN、最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094 6. 路由协议：支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3 7. 可靠性：支持Smartlink、支持RSTP功能、支持MSTP功能、支持PVST功能 8. 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 9. 安全特性：支持用户分级管理和口令保护、支持SSH2.0、支持端口隔离、支持 802.1X、支持端口安全、支持MAC地址认证、支持IP Source Guard 10. 管理和维护：支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 | 7 | 个 |  |  |
| 2 | POE交换机 | 企业级24口全千兆:无管理型交换机，交换容量52Gbps，MAC地址表：8K；24个10/100/1000Base-T电口，2个1000Base-X SFP 光口,支持PoE+，整机最大输出225W;机架式铁壳大端口交换机。支持标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离四种模式切换; | 2 | 台 |  |  |
| 3 | 网线 | 六类千兆网线：生产工艺考究，制造技术先进，保证了线对之间的性能平衡； 独特的外被设计，获得了更好的机械性能； 优良的退扭技术保证了阻抗的稳定性，减少误码率； 绞距设计独特，保证了EMC性能； 铝箔屏蔽结构，有效抵御外部电磁干扰，以及保护内部信息的外泄。适合政府机关，银行，车间等恶劣环境各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568B规定的技术规范； 在250MHz时：衰减：28.3 dB/100m ；近端串音48.5 dB/100m | 15 | 箱 |  |  |
| 4 | 网线 | 超五类非屏蔽双绞线 1、 独特的外被设计，获得了更好的机械性能； 2、 优良的退扭技术保证了阻抗的稳定性，减少误码率； 3、 先进的绞距设计，增强了EMC性能； 4、 各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568A和ISO/IEC 11801规定的技术规范。 5、 在100MHz时：衰减：21.0 dB/100m ；近端串音48.8 dB/100m 在100MHz时 回波损耗24.3 dB/100m；时延差:≤14ns/100m 6、 具有多种防火等级的电缆以满足不同环境需求 7、 运行温度:-20到75℃ 8、 24AWG 外径5.2±0.2mm | 10 | 箱 |  |  |
| 5 | 大对数线缆 | 50对大对数：0.4无氧铜芯，三类非屏蔽大对数电缆语音电话缆. | 500 | 米 |  |  |
| 6 | 网络配线架 | RJ45六类模块式配线架（含模块） 1、 采用冷轧钢板材料，经过静电粉末喷涂处理。 2、 模块化组合，客户可按需安装模块数量，节省成本。可选配防尘胶塞 3、 采用4口模块组安装形式，灵活组配，可选磨砂盲板(632785) 4、 配线架背面配有理线托盘，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接触，使布线系统整洁美观。 5、 可旋转的6色色标可方便的区分各V-Lan或功能区域(632784) 6、 正面直观的标签区为书写标签，提供方便的管理。 7、 对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，兼容5类6类屏蔽与非屏蔽模块(632784)（包含六类RJ45屏蔽模块）。 | 42 | 个 |  |  |
| 7 | 网络面板 | 三口86面板：包含两个RJ45网络模块、一个语音模块. | 110 | 个 |  |  |
| 8 | 网络机柜 | 规格：600*600*2000：网门前门单开六角网孔门后门单开六角网孔门(配典雅锁)固定板部件3块,M6卡式方螺母30颗,M6*12内六角B头螺钉30颗，8位竖装国标电源排插1个,内嵌式2位风扇模块2个;2"重型脚轮4只;M12支脚4只;内六角T型扳手1只。网孔通风率75%，前门免焊加强筋结构，美观固定，前后配高级典雅锁。方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板;其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条2.0mm；安装梁1.5mm；其余1.2mm.表面处理：脱脂、陶化、经典喷塑。防护等级：IP20. 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494 PART1/DIN41494;PART7/GB/T3047.2-92;兼容ETSI标准。 | 5 | 个 |  |  |
| 9 | 无线AP | 最高传输速率：3000Mbps；双频（2.4G：2*2MIMO，5G：2*2MIMO）；1个10/100/1000Base-T以太网端口；全向天线；4根天线，电源功率：≤10W，网络管理：智能无线组网： 推荐带机量80 支持8个 SSID配置 支持AP自动发现 支持对AP发射功率调整 支持对AP信道调整 支持 MU-MIMO | 15 | 个 |  |  |
| 10 | 电源五孔面板 | 10A五孔电源插座 | 470 | 个 |  |  |
| 11 | 网络三口面板 | 三口面板：2个六类RJ45接口含模块，一个五类RJ45接口含模块。信息插座面板 1、 采用优质PC料，阻燃抗冲击； 2、 面板表面不可见螺钉孔，美观大方； 3、 扣位式面板设计可防止施工时污染面板； 4、 所有面板均带防护门，适应于不同的恶劣施工环境，并且方便跳线插拔； 5、 信息口有标识标签，方便管理； 6、 独特的茶盘式设计，美观典雅，提供多款样式面板以匹配不同装修风格和多款多媒体应用面板，兼容屏蔽与非屏蔽模块 | 230 | 个 |  |  |
| 12 | 电源线 | YJV 3*2.5 RVV护套线三芯铜芯电缆国标软护套线 | 600 | 米 |  |  |
| 13 | AC控制器 | 1. 接口：WAN 2*GE & LAN 6*GE+ 2* SFP+ 2. 支持AC内漫游，支持跨AC间漫游，支持跨VLAN的三层漫游 3.支持基于802.11k/802.11v/802.11r协议的智能漫游 4. 支持标准capwap协议、AC和AP之间支持L2/L3层网络拓扑 5. 支持与无线云平台对接，实现多种的应用功能，支持微信/短信认证以及一键认证及流量管控功能 6. 为保障网络全面运维，支持通过云平台显示AC CPU、内存使用情况、整机或单口广播、单播历史信息等 | 7 | 个 |  |  |
| 14 | 消费机 | 操作系统：Android11 系统参数：处理器主频2.0GHz，内存4GB，闪存16GB； 尺寸外观：主屏幕（顾客侧）采用8英寸IPS触摸屏，超大屏幕占比，屏幕分辨率1280*800； 副屏幕（收银员侧）采用4.3英寸IPS非触摸屏，屏幕分辨率800*480；（仅-D型号有副屏） 摄像头参数：采用200万广角摄像头，面部识别距离0.3m~1.2m，支持手机照片、视频、打印照片防假； 通讯方式：支持wifi、4G（仅G型号）、有线，网络协议支持ISAPI、萤石 壁挂式及闸机式消费机硬件接口：LAN*1、RS485*1、USBtypC*1、I0输入*2/输出*1、门锁*1、开门按钮*1； 桌面式消费机硬件接口：LAN*1、RS485*1、USBtypC*1、开关机键*1；（接口区域隐藏，不易进水） 认证方式：支持仅人脸、刷卡（屏下刷卡）、二维码的消费方式，支持10万张人脸库，50万张卡、15万条消费记录，人脸比对距离0.3m~1.2m，人脸比对时间＜0.2s/人，人脸比对准确率≥99%，识别速度快，准确率高； 卡片支持：支持IC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号，设备支持加密校验功能，可配置M1扇区和CPU卡内容开启或关闭；（M1扇区加密默认开启，CPU卡加密默认关闭）； 口罩识别：支持佩戴口罩识别消费，默认不启用。口罩策略：无提示、必须戴口罩（该模式下不允许消费）； 消费模式：支持定额消费，金额消费，计次消费模式（需搭配食堂消费管理平台支持）； | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 道闸（栅栏）3米 | 道闸主机一台，含机箱不少于4米空降，远程遥控器2个。 | 2 | 个 |  |  |
| 16 | 车牌抓拍一体机 | 车牌识别摄像机及立杆:300万像素高清摄像机，两行双色led显示屏，内置9颗高亮LED灯，支持3.1-6mm电动变焦镜头，支持远程调试。 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 摄像机 | 海康威视红外阵列海螺型网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 15 | 个 |  |  |
| 18 | 光纤收发器 | 全双工，1对1000mbps sc光口，1个rj45网口，工作波长1310nm，传输距离20km，单模光纤，工作温度：-20度~-60度。；平均发射光功率：-9~0dbm，接收灵敏度：-22DBM | 4 | 对 |  |  |
| 19 | 监控杆 | 3.5米以上不锈钢立柱，含打墩，立杆 | 1 | 根 |  |  |
| 20 | 无线网桥 | 出厂免设置，默认设置网桥连接 专业室外壳体设计，适应各种恶劣环境 2402M无线，内置高增益双极化天线，提供高性能无线 支持Passive PoE 和 DC供电 支持TP-LINK网桥集中管理软件统一管理 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理 | 1 | 对 |  |  |
| 21 | 350S系列智能摆闸 | 通道SPS 使用环境：室内外 电机类型：无刷直流伺服电机 设备容量：支持50万人员，50万卡，50万事件 认证方式：选配读卡器;明眸;内嵌式二维码 激光雷达：14个 产品尺寸：1500mm×130mm×1000mm 通道宽度：550-950mm,以50mm为一档;1000-1400mm,以100mm为一档;亚克力:550~1100mm;不锈钢:550~1400mm; 箱体材质：SUS304拉丝不锈钢；厚度1.5±0.15 mm 门翼间隙：通道宽度950为85mm;通道宽度1000为50mm;其它均为60mm 门翼材质：亚克力;不锈钢;其中亚克力厚度10mm 通行速率：20-60人/分钟，受人员情况和通行模式影响 电源电压：AC 200-240 V，50/60 Hz 整机功耗：单通道待机35W，运行65W，最大150W（不含明眸） 工作温度：-20℃-+70℃;温度低于-20℃时增配加热模块可支持到-40℃ 工作湿度：0%至95%（不凝聚成水滴） 产品重量：裸机约单机芯34Kg;双机芯35.5Kg 带包装约单机芯42Kg;双机芯43.5Kg 装箱清单：L：整机*1，膨胀螺栓*4，扳手*1，螺丝若干，警示标签包*1，快速入门指南*1 M：整机*1，膨胀螺栓*4，网线*1，扳手*1，螺丝若干，警示标签包*1，快速入门指南*1 R：整机*1，膨胀螺栓*4，网线*1，扳手*1，螺丝若干，警示标签包*1，快速入门指南*1 产品执行标准(具体版本号以标签为准)： GA/T 1260• 外设选配：设备支持选配明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式 通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置 交叉通行：一方通行后在未关门前对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭； 管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式； 自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间； 记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行； 消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散； 断电通行：设备标配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌； 远程控制：设备可选配遥控器或遥控平板支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m； 机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止工作,防止人员受伤； 激光雷达防夹：设备具备激光雷达防夹功能，在门翼复位的过程中检测到激光雷达触发时电机自动停止工作,防止人员受伤； 防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过120N•m的冲击力，门翼保持锁止状态； 人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数； 人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分 灯效显示：标配门翼灯，支持四色可调；闸机指示灯红绿蓝白4色亮度可以自定义调节，符合环境要求； 语音控制：设备支持语音播报各类异常通行事件如尾随、反向通行、翻越等；具备文字转语音（TTS）和语音合成技术； | 1 | 台 |  |  |
| 22 | 350S系列智能摆闸 |  | 1 | 台 |  |  |
| 23 | 人脸一体机 | 7英寸液晶高灵敏度触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024； 采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览； 支持静态或动态二维码识别（4200或互联APP生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块； 采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下面部识别效果不受影响； 设备支持多种单体和组合认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）； 设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证； 设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门； 设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制； 支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能 支持配置呼叫房间号或一键呼叫室内机或管理机；支持和门口机或管理机进行双向对讲；支 持副门口机或围墙机模式； 支持接入海康互联APP ，实现云门禁，云考勤，云对讲功能配置，实现公网内应用 | 2 | 台 |  |  |
| 24 | 技术服务费 | 7个楼层的所有办公桌插面板及桌面网络面板安装；综合布线系统、网络设备安装（有线、无线两部分）、智能停车场出入口管理系统的安装部署、系统调试、联动测试、人员培训及三年上门售后运维。 | 1 | 项 |  |  |