会议展示系统提升项目报价单

单位名称：                                                        （单位公章）

单位地址：

联系人、电话：

报价日期：          年      月      日

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七楼会议室LED屏 | - 屏幕尺寸：3*1.6875；1.点间距≤1.25mm； 像素密度：≥640000点/㎡；采用RGB晶片全倒装技术，COB封装方式，倒装封装，无引线，支持巨量转移技术，发光晶片单边尺寸≤90um。 2. 所投产品所使用元器件为国产电子元器件，国产化率达到100%， 3. LED显示屏箱体尺寸：≤600x337.5x39.5(mm)，宽高比为16:9，每平米重量≤25kg，箱体为压铸铝合金材质, 一次性整体压铸成型，全金属自然散热，无风扇，防尘，静音设计； 4. 表面工艺：采用多层光学结构设计，提升对比度，解决黑屏一致性问题，过滤蓝光健康护眼；发光面光泽度≤10GU；反光率≤1.5%；墨色一致性△E<0.5；色准△E<0.9；有效抑制≥90%摩尔纹。采用EBL+技术超黑底色，哑面处理，提高屏体的黑色水平，增强屏体的对比度，同时提升观看的舒适度、降低触摸痕迹; 5．箱体设计：箱体采用完全前维护设计；满足GB/T230.1-2018金属材料洛氏硬度试验第1部分试的HRC8级；箱体抗拉强度＞200Mpa，屈服强度＞200Mpa，硬度＞80HBS；抗拉力测试数值＞4900N/㎡，抗压力测试数值＞49500N/㎡。箱体间支持XYZ轴六个方向调节（报价包含配套设备及线材） | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 会议主机 | 1、主控机采用全金属结构设计，庄重大方；列席单元采用工程塑料材质加上新颖的外型设计，美观得体； 2、会议主机支持无线传输与有线传输2种方式，无线会议单元与有线会议单元可以共用一个系统； 3、会议主机具有LCD显示屏，分级菜单显示，且有电量显示、欠压警告、频率信道和信号指示等显示功能； 4、会议系统具有轮替模式、限制模式、主席专有多种会议发言模式； 5、会议主机可外接视像跟踪模块，实现会议单元的视像跟踪功能； 6、单台会议主机可挂载≦255席表决单元或≦1000席发言单元同时进行会议； 7、会议主机可外接8芯转换盒，实现有线列席单元供电及音频通讯8芯电缆方式传送； 8、会议主机支持无线方式单元采用FM调频方式实现声音信号传输，音频信道和控制信道皆采用无线方式传送，高保真，信噪比高，无声音延时； 9、会议主机具有4路ANT信号接口、RS232接口、无线单元音频输出接口、有线单元音频输出接口、系统移频功能开关，音频混合输出接口、音频混合平衡输出接口、DSP音效调节控制接口； 10、会议主机支持在有线无线单元混合使用情况下，将有线单元与无线单元音频信号分开输出； 11、会议主机具有至少3路网络接口，用于信号传输、系统控制等功能； 12、电源输入： DC12V-15V，1A-2A；消耗功率： < 7W | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 主席单元 | 1、新颖的结构设计，驻极体超心形指向性话筒，方管电容话筒； 2、主席话筒具有主席优先功能键，可一键关闭所有代表话筒 3、单元具有抗手机、电磁、高频干扰能力； 4、LCD显示屏，可显示话筒状态及系统菜单； 5、会议单元具有独立电源开关键，智能电路管理电池电量、具有实时电量显示； 6、具有话筒开关按键，按下开关键咪管指示灯环亮，话筒为开启状态； 7、单元具有至少5个表决操作功能按键，配合会议系统专用管理软件具有投票、表决类功能； 8、单元采用专用充电锂电池供电方式，超低功耗，列席单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间； 9、音频通信方式：超高频无线电波 10、咪管长度：240mm | 1 | 只 |  |  |
| 4 | 客席单元 | 1、新颖的结构设计，驻极体超心形指向性话筒，方管电容话筒； 2、单元具有抗手机、电磁、高频干扰能力； 3、LCD显示屏，可显示话筒状态及系统菜单； 4、会议单元具有独立电源开关键，智能电路管理电池电量、具有实时电量显示； 5、具有话筒开关按键，按下开关键咪管指示灯环亮，话筒为开启状态； 6、单元具有至少5个表决操作功能按键，配合会议系统专用管理软件具有投票、表决类功能； 7、单元采用专用充电锂电池供电方式，超低功耗，列席单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待机时间； 8、音频通信方式：超高频无线电波 9、咪管长度：240mm | 8 | 只 |  |  |
| 5 | 充电箱 | 专用充电箱，可同时为16只单元电池充电 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 会议摄像机 | 20倍光学变焦，1/1.8英寸 CMOS图像传感器，851M有效像素 16:9，HDMI输出支持的视频格式包括 4KP60、4KP50、4KP30、4KP25、1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、 1080P30、1080P25、720P60、720P50； ，具有自动跟踪发音人功能，采用1/2.8英寸851万像素高品质CMOS图像传感器，最大分辨率可达3840×2160，输出帧率高达30帧/秒，12X光学变倍镜头，71°大广角。支持HDMI、SDI、USB3.0、LAN支持音视频同时输出；LAN接口支持POE供电、LAN口支持NDI协议，可低延迟传输网络视频、USB3.0支持双码流、SDI支持在1080P60格式下传输达100米。内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，方便工程安装。支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCA OVER IP、IP VISCA、RTMPS、SRT协议；RS422兼容RS485、RS232-IN、RS232-OUT，RS232接口支持级联。AI跟踪：内置高速处理器以及采用独家先进的图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪。 | 2 | 台 |  |  |
| 7 | 会议摄像机 | 低噪声高信噪比，低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比，带人脸识别，AI跟踪；1/2.5英寸，CMOS有效像素：851万，分辨率可达4K 30帧，120°超广角，无畸变摄像机，HDMI+USB3.0输出；立体声音效，内置拾音器，清晰自然的立体声音效，无需外接拾音设备；多种视频编码，支持H.264,MJPEG,YUV视频编码，使得视频播放更加流畅 | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 视频处理器 | 1、高清HDMI矩阵，标准1U机架设计 2、≥12路HDMI输入，≥12路HDMI输出，输入输出均支持HDMI1.4a协议，分辨率可达4K@30Hz、1080@120Hz 3、每路输入接口均支持HDCP解析、支持EDID透传和学习 4、采用水晶可视化按键，两键式操作 5、支持可视化按键、RS-232、TCP/IP以及遥控多种控制方式 | 1 | 台 |  |  |
| 9 | 中控系统 | 1.多核 CPU ，速率高达1.4G，4G内存，支持16G Flash闪存； 2.支持2路带供电总线信号管理，支持1路Ethernet接口，支持1路红外仿真输出接口； 3.支持8路可自定义的I/O输入输出或红外输出，支持红外调制信号发送； 4.设备需具备4路触点； 5.设备需具备端口复用功能，支持8路可自定义协议的串口，可配置RS-232、RS-485、DMX512协议； | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 控制平板终端 | 华为擎云(6GB+128GB) 10.4寸，800 万像素+500万像素，83%屏占比、2000×1200分辨率，高通骁龙680处理器， 6nm制程八核芯片、7700mAh （ 典型值）、HarmonyOS3、蓝牙5.0 | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 广告机 | 75英寸，背光类型：D-LED，显示区域：1650.7(H)×928.9(V)mm，分辨率：3840×2160；亮度：350cd/m2±30 (带钢化玻璃)，响应时间：7ms，对比度：2000:1，频率：60Hz，色域：0% NTSC (CIE1931)，使用寿命：>30000H， | 1 | 台 |  |  |