白山市浑江干流防洪薄弱环节治理工程EPC项目服务器、

摄像头、监控系统以及配套设备采购合同询价公告

根据中水东北勘测设计研究有限责任公司《公司采购管理办法》(中水东勘办(20241313号)和《中水东北公司采购关键环节控制实施细则暂行办法》有关规定，中水东北勘测设计研究有限责任公司科学研究院拟对“白山市浑江干流防洪薄弱环节治理工程EPC项目服务器、摄像头、监控系统以及配套设备采购合同询价公告”进行询比采购。

- 采购内容

（1）采购设备清单及技术要求

本次对白山市浑江干流防洪薄弱环节治理工程EPC项目服务器、摄像头、监控系统以及配套设备进行采购，设备的技术指标要求详见附件1。投标人须对以下清单中的所有内容进行整体报价，报价应包含设备、运输、税金及质保期内的一切费用。工程量清单如下：

工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据服务器（含操作系统） | 台 | 1 |  |
| 2 | 工控机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 网络交换机 | 台 | 1 |  |
| 4 | 多光口汇聚交换机 | 台 | 1 |  |
| 5 | 边缘计算终端 | 台 | 1 |  |
| 6 | 6T硬盘 | 块 | 3 |  |
| 7 | 一体化监控系统 | 套 | 1 |  |
| 8 | 摄像头（球机、800万高清夜视） | 套 | 15 |  |
| 9 | 光端机 | 对 | 15 |  |

（2）交付要求

工期：合同签订后20天内完成设备供货。

交付地点：吉林省白山市浑江区。

- 验收标准

提供的设备为全新原装正品，符合国家质量标准；提供设备产品合格证或者检测证书。

- 供应商资质要求

- 中华人民共和国境内注册的独立法人，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，具有相关资质。

- “信用中国”或“中国执行信息公开网”等平台无失信记录，无重大质量投诉或行政处罚。

- 报名及响应文件递交

报名时间： 自采购公告发布日起，至第5日16:00 截止

报名方式：通过电子邮件方式发送响应文件报名，过期无效。

响应文件内容包括报价清单、企业营业执照、资质及相关业绩及联系方式、售后服务承诺书等，逐页加盖公章提供扫描件。

接收邮箱：981490947@qq.com

- 4评审由采购评审小组根据供应商报价、资质及业绩、产品性能、质保期、售后服务等方面综合评审，确定供应商。

- 5 联系方式

联系人：张泽强，联系电话：0431-80770106 /156621

附件1技术要求

- 摄像头

- 清晰度：不低于400万像素；

- 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON），黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON），0 lux with IR；

- 宽动态: 120 dB超宽动态；

- 焦距: 5.9～188.8 mm，32倍光学变倍；

- 视场角: 57.4°～2.3°（广角～望远）；

- 防补光过曝: 支持；

- 红外照射距离: 150m；

- 水平范围: 水平360°；

- 垂直范围: -15°～90°（自动翻转）；

- 水平速度: 水平键控速度：0.1°～160°/s，速度可设；

- 水平预置点速度：240°/s；

- 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°～120°/s，速度可设；

- 垂直预置点速度：200°/s；

- 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560×1440）；60 Hz：24 fps（2560×1440）；

- 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG；

- 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS）；

- 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据；

- SD卡扩展:内置MicroSD卡插槽，支持MicroSD(即TF卡)

/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB；

- 报警输入: 2路报警输入；

- 报警输出: 1路报警输出；

- 音频输入: 1路音频输入；

- 音频输出: 1路音频输出；

- 供电方式: AC：24 V；

- 电流及功耗: 最大功耗：42 W（其中红外灯最大功耗：16 W）；

- 工作温湿度: -30℃～65℃，湿度小于90%；

- 恢复出厂设置: 支持；

- 除雾: 加热玻璃除雾；

- 防护: IP66。

- 服务器

- 内存类型：ECC；

- 硬盘容量：2T；

- 类型：机架服务器；

- 内存容量：8G；

- 硬盘类型：SATA；

- 处理器：至强。

- 现地监测工作站（含操作系统）

- 硬盘总容量：≥1T；

- 类型：工控机；

- 电源：非冗余；

- 操作系统：Windows10；

- 内存总容量：≥8G；支持CPU颗数：≥1颗；

- 机箱规格：4U机架式；

- 硬盘类型：SATA，SSD；

- 处理器：酷睿Core i7。

- 监控系统功能

1) 报警机制。当发生险情或事故时，通过平台进行报警，并通过派单机制进行派单处理，且支持处理结果的上报。

2) 管理功能。提供用户权级管理、权限管理、设备管理（如摄像头开启、关闭、云台控制等管理，摄像头损坏的告警管理等）以及日志管理等。

3) 液晶拼接显示屏管理。支持视频上墙，支持视频单画面、多画面分割，支持多种轮巡、切换等功能，实现视频在平台与大屏之间的切换。

4) 数据分析功能。平台通过数据分析模型，对视频监控的内容进行科学的分析，包括污染物的分析、人的特征及其行为的分析等，为河道的治理提供海量数据支持。

5) 舆情监督功能。平台为社会大众提供河道治理监督及上报的功能，实现对河道的线上、线下共同治理。

- 网络交换机

- 端口：24个千兆电口

- 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）

- 整机功耗：13 W

- 浪涌防护：6KV

- 流量控制：支持流量控制

- 交换方式：存储转发

- 风暴控制：支持风暴控制

- 链路聚合：支持静态链路聚合

- 端口限速：支持所有端口收、发方向限速

- 端口镜像：支持端口镜像

- 端口统计：支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计

- QoS：支持QoS

- 端口隔离：支持端口隔离

- STP：支持STP/RSTP

- LLDP：支持LLDP协议

- SNMP：支持SNMP_V1/V2C

- 管理维护：支持iVMS-4200客户端管理和海康互联APP管理

- SSH：支持SSH

- DHCP Snooping：支持DHCP Snooping

- web管理：支持web管理

- 统一管理平台：支持统一管理平台

- VLAN：支持VLAN

- 多光口汇聚交换机

- 端口：8个千兆电口，16个千兆光口

- 安装方式：机架式（1U高，19英寸宽）

- 整机功耗：≤19.3 W

- 浪涌防护：6 KV

- 交换方式：存储转发

- 流量控制：支持流量控制

- 风暴控制：支持风暴控制

- 端口限速：支持所有端口收、发方向限速

- 端口统计：支持端口实时收发速率统计，7天收发峰值速率统计

- 端口镜像：支持端口镜像

- 端口隔离：支持端口隔离

- 链路聚合：支持链路聚合

- LLDP：支持LLDP协议

- SNMP：支持SNMP_V1/V2C

- STP：支持STP/RSTP

- VLAN：支持VLAN

- ERPS：支持ERPS

- SSH：支持SSH

- web管理：支持web管理

- 光端机

- 光纤类型：单模单纤，9/125um

- 传输距离：0~20公里

- 边缘计算终端

- 输入带宽：320Mbps

- 输出带宽：400Mbps

- 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入

- 设备内置3颗GPU（单GPU支持4路实时或16路定时抓图或轮巡视频分析）