山西垣曲二期抽水蓄能电站地下厂房原位岩体试验（二）辅助工作劳务分包询价比选

# 一、项目名称

山西垣曲二期抽水蓄能电站地下厂房原位岩体试验（二）辅助工作劳务分包。

# 二、工作内容

（1）试验段洞室危险处进行简易支护，进洞前专人进行排险；

（2）设备物资准备、装箱；

（3）试点制备：试验段场地清理、浮渣出除、松动带开挖、试点加工、试点废渣出运、试点和反力座浇筑及模板拆卸；

（4）工地内部运输：设备物资内部搬运、砂石骨料准备及搬运；

（5）设备安装：试点设备、试点动力和照明安装；

（6）试验辅助（油泵加压、仪表读数）；

（7）试验设备拆除、试验场地清理、仪器设备保养等工作。

# 三、试件加工质量要求

乙方需严格按照以下质量标准开展试件加工工作，确保满足现场原位岩体试验的技术要求：

（1）结构面试件加工要求

去除表面松动、起鼓的岩体后，根据实际情况，选择加工试点的位置。对试验点采用专用切割机加工。试体加工完成之后进行必要的混凝土包封，在浇筑混凝土时应防止浆液渗入到夹层中，贴近试件部位用`绷布和钢丝网缠绕（如需要）。切向和法向承压面要有足够的刚度，同时在模板底部预剪面部位铺设2cm厚模板，模板上面铺设塑料布。加工后的岩体（试体）平面尺寸不小于60cm×60cm，试体与周围岩体之间间距不小于60cm。包封后试体几何尺寸为：长×宽×高＝70cm×70cm×40cm。混凝土浇筑过程中采用振捣器振捣，确保试体包封的混凝土密实。

（2）变形试验点加工要求

首先采用钢钎和手锤将试件部位的岩体大致加工平整，且试点表层受扰动的岩体应清除干净，在此基础之上，采用角磨机精细加工试面，使其试面内的岩体起伏差控制在6mm之内，试点面积不小于直径60cm范围。

对加工好的试点表面铺设一层水泥砂浆，上面放置与钢性承压板大小一样的模板，轻敲承压板，挤出多余砂浆，使承压板平行承压面。砂浆厚度不大于6mm，并防止水泥砂浆中有气泡产生。

- 试件加工进度要求

本项目所有岩体试验辅助工作，以甲方正式通知开工之日起算，乙方需在60日历天内完成全部工作任务。若甲方根据现场施工进度调整工期要求，乙方需无条件配合，合理调配人力、物力资源，确保按期完工。

- 质量验收要求

试件加工质量需严格符合本说明第三条“试件加工质量要求”的全部条款，甲方将按相关标准及规范进行全过程质量检查与验收；乙方需全程配合甲方开展现场试验测试工作；所有工作内容需经甲方验收合格后方可办理结算手续。

# 六、工程量及费用说明

本次为计件单价询价，含税基准价如表1所示。

表1 试验点含税基准价

| 序号 | 试验项目 | 试验数量（点） | 试验点基准价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变形试验 | 48 | 4994 | 239712.00 |
| 2 | 结构面抗剪试验 | 7 | 8208 | 57456.00 |
| 3 | 合计 |  |  | 297168.00 |

本项目拦标价为297168.00元，超过拦标价的投标人报价无效。

# 七、分包模式

1.分包为承包模式，各单位结合工程概况介绍及自身实际情况进行报价。

2.乙方需向甲方提供增值税专用发票。

3.各单位需提供营业执照扫描件、供方调查表（附件一）、施工劳务资质证书、相关业绩及《山西垣曲二期抽水蓄能电站地下厂房原位岩体试验（二）辅助工作劳务分包询价表》一份（附件二）。

# 八、联系方式

联系人:徐先生

电  话:0431-80770039

地  址:吉林省长春市建设街377号

附件一：供方调查表

# 供 方 调 查 表（施工类）

# （施工、劳务分包）

# NIDR-QESW-B12-D03c-2024                    垣曲二期抽水蓄能电站 工程     字    年    号

| 供方名称 (加盖公章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |  |  |
| 企业所有者 | □国有 □股份制 □民营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量、环境和职业健康安全管理标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：该表由供方填写，本公司存档。

附件二：《山西垣曲二期抽水蓄能电站地下厂房原位岩体试验（二）辅助工作劳务分包询价比选表》

《山西垣曲二期抽水蓄能电站地下厂房原位岩体试验（二）辅助工作劳务分包询价比选表》

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 试验基准价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验项目 |  | 数量（点） | 基准价（元） |  | 折扣系数 | 折扣后单价（元） |  | 小计（元） |
| 变形试验 |  | 48 | 4994 |  |  |  |  |  |
| 岩体自身抗剪（断）试验 |  | 7 | 8208 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.各报价方请结合提供的基准价及自身实际情况进行折扣系数报价；

2.最终承包单价为基准价乘以折扣系数，承包单价为含税单价。